附件1

采购内容：

杭州低碳科技馆2016年投入使用的三相多功能电表/通讯管理机/数据服务器/防火墙/交换机，电力监控及能耗管理系统。以及现场多有多功能表数据核校，系统点位信息维护保养工作。能耗监测系统功能扩展。预算金额5万元。

主要内容包含以下：

一、每月开展不少于一次的常规检查。半年两次以上维保（所有网络设备的软件升级以及布补丁包修复，通讯管理机转发通道，嵌入式操作系统，本地数据存储的检查，服务器数据检查）

二、各类故障/升级/更换/维修等。维护响应时间2小时，4小时内完成。

三、维保期间的设备故障所产生的维修费用维保单位承担。

四、为确保能耗监测系统升级换代，需扩展以下功能：

1.系统支持对配电室内智能设备（变压器温控仪、直流屏、三相数字式多功能表等设备）进行实时在线采集其全电量数据，对现场所有接入设备的数据要校验，要求总能耗误差不超过5%。

2.支持与厂区已有其他第三方系统对接，获取供配电其他相关数据。

3.在线采集的智能设备及系统数据支持RS-485/RS-232、以太网、Lora、4G标准接口和标准MODBUS、DLT-645、DNP、CDT、103、IEC61850等通信协议。数据自动采集间隔不超过1分钟，数据存储间隔可根据实际需求进行灵活设置，最小存储间隔支持1分钟。

采集数据类型主要包括：、

基本电量数据：三相电压、线电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、有功电能、无功电能、频率等；

设备状态：变压器温度等数据。

4.实时监控报警：实时展示供配电电气主接线图，以图形方式展示模拟量、开关量实时数据，动态展示设备通信状态，支持遥控、遥调，可实时上报故障、越限、通信事件，支持声音和短信报警。

5.趋势曲线分析：系统支持对历史数据进行查询和分析， 列表、曲线、棒图方式展示任意时段的历史数据，展示时段最值、平均值，多参数数据对比。查看历史记录，添加到收藏夹，查询结果可输出Excel 表格或png 图片。

6.报表工具

系统支持灵活的报表工具，可按照日、周、月、季、年、自定义时段等统计，支持跨时段、指定日期等多种查询方式，展示平均值、差值等，报表格式及内容可自定义绘制以及峰谷平电量数据查询。查询结果可输出Excel 表格。

7.用电概览

实现各项目用电概况统计，以折线图的方式实现每天电量峰谷比查询。根据峰平谷时间段自动计算出分时电量，将每天峰平谷各时段的用能进行直观展示，一目了然。

公开比选响应报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMC-1308通讯管理机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | PMC-2108通讯管理机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | PMC-1210D通讯管理机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | PMC-53A | 套 | 129 |  |  |  |
| 5 | AR1220C路由器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | USG6000网络防火墙 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | NETDAU-400E数据采集模块 | 组 | 2 |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

申报单位名称（盖章）：

联系人：

电   话：